Demo – Hidroenergía Portátil

- Demostración

- Hidroenergía portátil

- Almacenamiento del agua para Microhídro

# Hidroenergía no convencional

Nuevas formas de usar una antigua fuente de energía.

Debido a que el hidromotor convierte la energía directamente en energía mecánica con tal eficiencia, presenta la posibilidad de nuevos tipos de utilización de la hidroenergía.

# Hidroenergía portátil: Construcción en el área rural

La construcción en las áreas rurales a menudo se hace difícil, costosa e incómoda debido a la falta de fuentes de energía para mover las máquinas y las herramientas a energía que normalmente se utilizan en el proceso de construcción, especialmente cuando los trabajadores en construcción deben vivir en el lugar.

Hemos descubierto que muchas herramientas a energía y máquinas utilizadas en la construcción podrían ser puestas en marcha con solamente 1 hp cuando es movido directamente por el Hidromotor.

La unidad portátil que se muestra en la fotografía es una máquina compacta para trabajos en madera para propósitos múltiples con una sierra circular de 71/4”, una cepilladora, taladro y esmeril. El armazón de herramientas incluye un alternador para la iluminación, el cargado de la batería y un compresor de aire.  Este último posibilita el uso de herramientas movidas por aire a cierta distancia de la ubicación de la turbina.

Toda la unidad pesa aproximadamente 45 Kg. y cabe en una carretilla. El hidromotor también puede mover una mezcladora de cemento.

Usamos secciones de peso liviano de 3 o 6 metros de tendido de tubos de plástico de 4” para la cañería de presión, acoplada con tubos de goma y abrazaderas de manguera. Estos son flexibles y permiten que la tubería de presión sea tendida sobre suelo irregular.

El Hidromotor produce suficiente energía para esta unidad con una caída de tan sólo 12 m. (40 pies)